Załącznik nr 7

Opis przedmiotu zamówienia:

Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego i jego wyposażenia

Zamawiający:

- Gmina Poświętne

- 18-112 Poświętne 21

- Odbiorca:

- OSP w Poświętnem

- 18-112 Poświętne 31

- .................................................................................................................................................

- ................................................................................................................................................

- (nazwa wykonawcy i adres siedziby wykonawcy)

| L.P | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ - OFERTA WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych |  |
| 1.2 | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 |  |
| 1.3 | Pojazd spełnia „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające, Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)- do 16 000kg |  |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy minimum 270 KM |  |
| III. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy. Rok produkcji 2014. Należy wskazać markę, typ i model. |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4, uterenowiony z: - przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych - blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu - z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu - z blokadą mechanizmu międzyosiowego - napęd stały osi przedniej - średnica osadzenia opon 22,5” lub większa - na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. - pojazd wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi, dopuszcza się hamulce tarczowe na obu osiach. |  |
| 3.3 | Samochód wyposażony w: - system ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie, dopuszcza się układ ABS automatycznie odłączany podczas jazdy w terenie z włączonymi blokadami, - silnik wyposażony w hamulec silnikowy - skrzynia biegów wyposażona w chłodnicę oleju lub bez chłodnicy oleju |  |
| 3.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- Euro 6, w technologii selektywnej redukcji katalitycznej- SCR lub inne technologie pod warunkiem osiągnięcia normy EURO 6 |  |
| 3.5 | Zawieszenie osi przedniej: - mechaniczne- resory paraboliczne, - amortyzatory teleskopowe, - stabilizator przechyłów Zawieszenie osi tylnej: - mechaniczne- resory paraboliczne - amortyzatory teleskopowe - stabilizator przechyłów |  |
| 3.6 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina pojazdu wyposażona w : - klimatyzację - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy - niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy - elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy - lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne) - lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony - lusterko rampowe-dojazdowe, przednie - wywietrznik dachowy - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu Kabina pojazdu wyposażona dodatkowo w: - przetłoczenie zewnętrzne ściany tylnej kabiny w celu umiejscowienia uchwytów na aparaty powietrzne. Dopuszcza się brak przetłoczenia z mocowaniami aparatów nie powodującymi ograniczenia przestrzeni kabiny - uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń. - uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu - w przypadku gdy aparaty nie są przewożone, wstawienie oparć w miejscu mocowania aparatów - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny |  |
| 3.7 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy: - z pneumatyczną regulacją wysokości - z regulacją dostosowania do ciężaru ciała - z regulacją odległości całego fotela - z regulacją odległości samego siedziska - z regulacją pochylenia siedziska - z regulacją pochylenia oparcia - z funkcją tłumienia drgań Dopuszcza się także podwozie jedynie z funkcja regulacji pochylenia oparcia i odległości całego fotela. Fotel dla pasażera(dowódcy): - z mechaniczną regulacją wysokości - z regulacją odległości całego fotela - z regulacją pochylenia siedziska - z regulacją pochylenia oparcia |  |
| 3.8 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. - radio z odtwarzaczem CD - tachograf - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem. |  |
| 3.9 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - panel informacyjny, min 10 cali z systemem informacyjno-sterującym ,komunikujący się z komputerem pojazdu oraz sterujący elektroniką zabudowy i wyposażenia za pomocą magistrali CAN-Bus. Dostępny dla kierowcy i dowódcy. Wyposażony w monitor, min cali z funkcjami: włączania, wyłączania, sterowania i obserwacji podstawowych parametrów samochodu i urządzeń. Zawierający: wyświetlane na ekranie, informacje graficzno-świetlne: - aktualne ilości poziomu wody w zbiorniku i poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - o załączonej autopompie - sygnalizacja otwarcia poszczególnych żaluzji skrytek i podestów - aktualne wartości ciśnień na linii niskiego i wysokiego ciśnienia - wysunięcia masztu ( przedstawiający pozycję masztu oświetleniowego względem pojazdu - kąt najaśnic masztu, oraz kąt obrotu) - o podłączonym gnieździe ładowania do zewnętrznego źródła zasilania - „ raportu z akcji” z wyszczególnieniem takich informacji jak: ostatnie załączenie-autopompy, czas pracy autopompy, informacje o zużytych zasobach wody i środka pianotwórczego , zużycia paliwa podczas pracy, historia załączeń-min 100 pozycji wstecznych - aktualne wartości napięcia w instalacji elektrycznej - opcja: Funkcja inklinometr -„ Kąty pochyłu” bocznego i podłużnego w terenie z oznaczoną strefą niebezpieczną - kierowca jest ostrzegany o zbyt dużym pochyleniu pojazdu Zawierający-funkcje sterujące: - oświetleniem zewnętrznym z informacją o załączonym oświetleniu - głównym wyłącznikiem oświetlenia skrytek - załączaniem zewnętrznego szperacza pogorzeliskowego - zraszaczami przednimi i bocznymi - zintegrowana z systemem kamera cofania załączana na panelu oraz po załączeniu biegu wstecznego Pozostałe dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - przycisk-załączający sygnał pneumatyczny, ostrzegawczy-dźwiękowy - pilot do bezprzewodowego sterowania masztem po magistrali CAN, sterowanie z panelu informacyjnego w kabinie z odległości minimum 50m |  |
| 3.10 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze akustyczne i świetlne dla pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, mnipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Wymagana funkcjonalność podstawowa: - załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) - wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) - wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku) Na dachu kabiny zamontowana wyprofilowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych z zamontowaną , lampą zespolona z napisem „STRAŻ”-płaską z głośnikiem, umieszczoną w nakładce kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową. Dopuszcza się zamontowanie belki zespolonej z napisem STRAŻ bezpośrednio na dachu kabiny bez dodatkowych nakładek kompozycyjnych. Dodatkowo zamontowane dwie lampy dalekosiężne. Na ścianie tylnej pojazdu wbudowane w naroże nadwozia kompozytowego, wyprofilowane dwie lampy niebieskie lub układ równoważny - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. – - oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia, wbudowana w nadwozie kompozytowe. Dopuszcza się dwie specjalne lampy niebieskie zamontowane w tylnych narożach lub na tylnej ścianie zabudowy, niewyprofilowane oraz nie wbudowane w nadwozie kompozytowe. Dopuszcza się także zamontowanie fali świetlnej LED na tylnej ścianie pojazdu niewbudowanej w nadwozie kompozytowe. |  |
| 3.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 3.12 | ## Pojazd wyposażony w integralny układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, z gniazdem przyłączeniowym z wyrzutnikiem z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie . ## Ładowarka-prostownik zamontowana na samochodzie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. |  |
| 3.13 | ## Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej |  |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 3.15 | Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy |  |
| 3.16 | ## Wylot spalin skierowany na lewą stronę |  |
| 3.17 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy typu Rockinger lub równoważny , przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła. |  |
| 3.18 | Ogumienie uniwersalne, szosowo - terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych |  |
| 3.19 | ## Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe |  |
| 3.20 | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym - błotniki i zderzaki – w kolorze białym - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium - kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. |  |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu ok. 3300mm Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1) Na dachu kabiny zamontowana wyprofilowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych z zamontowaną , lampą zespolona , umieszczoną w nakładce kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca, połączona w jednolitą całość z nadbudową na dachu kabiny lub układ równoważny Dopuszcza się zamontowanie osłony między kabiną a zabudową, która nie będzie połączona w jednolitą całość z nadbudową na dachu kabiny. Dopuszcza się dostawę samochodu z zabudową wykonaną z różnych materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe). |  |
| 4.2 | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. Poszycie zewnętrzne otwieranych lub wysuwnych podestów wykonane ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Dopuszcza się rozwiązanie zabudowy pojazdu bez otwieranych nadkoli tylnych z podestami bocznymi umożliwiającymi dostęp do sprzętu zlokalizowanego na górnych półkach zabudowy. |  |
| 4.3 | Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze |  |
| 4.4 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 4.5 | Dolne skrytki otwierane przez podesty boczne- także wyposażone w oświetlenie listwy - LED włączane automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |
| 4.6 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie składające się z lamp bocznych min 3szt po każdej stronie nadwozia, wbudowane w nadwozie kompozytowe, do oświetlenia dalszego pola pracy i zewnętrznych listew LED, zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe. W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy Dopuszcza się pojazd bez zewnętrznych listew LED zamontowanych nad żaluzajami, wyposażony w światła robocze zgodnie z obowiązującymi przepisami (natężenie min. 5 lx w odległości 1m od pojazdu) |  |
| 4.7 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze |  |
| 4.8 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb |  |
| 4.9 | Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy Regał obrotowy lub wysuwny wyposażony w zestaw sprzętu m.in.: - łom zwykły-1szt - łomo-wyciągacz-1szt - młotek 2 kg i 4 kg- po 1szt - siekiera-1szt - nożyce do drutu-1szt |  |
| 4.10 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji typu rurkowego |  |
| 4.11 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna - dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej, o wysokości min 180 mm |  |
| 4.12 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400 x 460 x 270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. |  |
| 4.13 | Drabinka do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie |  |
| 4.14 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |  |
| 4.15 | Zbiornik wody o pojemności minimum 2,5 m3, wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony oraz właz rewizyjny. |  |
| 4.16 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, umiejscowioną na prawym boku z tyłu pojazdu, w zamykanym schowku. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
| 4.17 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 4.18 | Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. |  |
| 4.19 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 4.20 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia - wydajność , min.2550 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m - wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar |  |
| 4.21 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach w zamykanych schowkach - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia - działka wodno – pianowego - zraszaczy Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed suchobiegiem pompy. Układ wodno-pianowy wyposażony w system zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi z programem |  |
| 4.22 | Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. Dodatkowo linia ssawna zabezpieczona zaworem klapowy. |  |
| 4.23 | W przedziale autopompy zainstalowany panel sterujący, zawierający następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: Praca pompy i urządzeń współpracujących z pompą: - manometr (podciśnienie) - manometr niskiego ciśnienia - manometr wysokiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - miernik prędkości obrotowej wału pompy - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik - licznik motogodzin pracy autopompy - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - załączenie/wyłączenie autopompy - załączenie zaworu głównego - włącznik / wyłącznik silnika pojazdu - załączenie / wyłączenie pompy podciśnienia - załączenie / wyłączenie niskiego ciśnienia - załączenie / wyłączenie wysokiego ciśnienia - załączenie / wyłączenie działka - załączenie / wyłączenie tankowania zbiornika wody - sterowanie dozownikiem środka pianotwórczego Urządzenia elektryczne –załączane w przedziale autopompy zintegrowane z sterowaniem w kabinie kierowcy: - załączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego(lewa i prawa strona, dach, tył) wraz z informacją o aktualnie włączonej części oświetlenia zabudowy - informacja o załączonym maszcie oświetleniowym - informacja o otwartych żaluzjach - informacja o otwartych podestach - informacja – podłączone gniazdo ładowania zewnętrznego - pilot sterowania masztem oświetleniowym -sterowanie przewodowe W przedziale autopompy zamontowany zespół: - sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - sterowania automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną - sterowania automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy |  |
| 4.24 | W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej ,muszą być zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy, wyłączania silnika pojazdu Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym |  |
| 4.25 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym, |  |
| 4.26 | Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy. |  |
| 4.27 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 4.28 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany . Wydajność działka od 800 do 1600 l /min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym |  |
| 4.29 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza |  |
| 4.30 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy: - min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy - dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią - dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) Montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. |  |
| 4.31 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 2 lub z 4 reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o mocy łącznej min 140W i strumieniu świetlnym min.20 000lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 5 metrów. - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie strony - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi. - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca ręcznego - wymagana zainstalowana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego - wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu - Wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu - oprócz ręcznego, wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m) |  |
| 4.32 | W zabudowie wykonać mocowania do n/w sprzętu będącego na posiadaniu OSP: - pompa szlamowa model PTX 301T, silnik subaru EX 27, - wentylator oddymiający Kobra Jadar, silnik Honda GX 160, - zestaw hydrauliczny Lukas I/C 3,5 HP kombi |  |
| V. | WYPOSAŻENIE |  |
| 5.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny |  |
| 5.2 | Na pojeździe powinno być zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” W razie wątpliwości szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z odbiorcą pojazdu na etapie realizacji zamówienia |  |
| 5.3 | Samochód należy doposażyć w : - z przodu pojazdu wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum - 8 ton z liną o długości min. 25m, z pokrowcem - agregat prądotwórczy o mocy min 2,5kVA , stopień ochrony min. IP54 z uziemieniem - 4 szt. latarek kątowych typu Ex z ładowarkami i 4 szt- radiostacji Motorola GP 360- z ładowarkami lub równoważnych, zamontowane w kabinie na specjalnym podeście - kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor kolorowy o przekątnej nie mniejszej niż 5 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. 5) ubrania specjalne strażackie bojowe, np. GARDA - rozmiar ubrań do uzgodnienia z odbiorcą w trakcie realizacji zamówienia, (świadectwo CNBOP) – 6 szt. 6) hełmy strażackie, kolor biały, np. Calisia Vulcan typ CV102 lub równoważne (świadectwo CNBOP) – 6 szt. 7) buty specjalne np. typu Brandbull 005 lub równoważne (świadectwo CNBOP) - rozmiar butów do uzgodnienia z odbiorcą w trakcie realizacji zamówienia – 6 par 8) rękawice strażackie, np. typu WUS 2 aR, rozmiar 11 (świadectwo CNBOP) - 6 par 9) pompa pływająca np. Niagara 1 lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 10) aparat powietrzny z maską panoramiczną i czujnikiem bezruchu z butlą kompozytową – 4 kpl 11) Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R-1 zgodny z wytycznymi KG PSP z 26.07.2013 r - 1 szt. 12) wąż tłoczny W-52/20 – 8 szt. 13) wąż tłoczny W-75/20 – 8 szt. 14) prądownica klasy Turbo-Jet z nasadą 52 lub równoważna – 2 szt. 15) piła tarczowa spalinowa do stali i betonu, moc minimum 4 KM, z tarczą tnącą, np. Stihl TS 420 lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 16) piła łańcuchowa spalinowa do drewna, długość prowadnicy 40 - 50 cm, moc min. 5,0 KM, np. Stihl MS 440 lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 17) drabina wysuwana, 2 – przęsłowa, dł. 10 m – 1 szt. 18) rozdzielacz kulowy do węży, K-75/52-75-52 – 1 szt. 19) gaśnica proszkowa 6 kg – 2 szt. |  |
| VI. | OZNAKOWANIE POJAZDU |  |
| 6.1 | Na drzwiach kabiny kierowcy należy wykonać napisy - “OSP Poświętne, + numer operacyjny + herb gminy Poświętne (zamawiający przekaże niezbędne w tym zakresie materiały w trakcie realizacji zamówienia) |  |
| VII. | OGÓLNE |  |
| 7.2 | Gwarancja: Na podwozie samochodu - min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące |  |

UWAGA!

*kolumnę wypełnia Wykonawca odnosząc się do wymagań Zamawiającego, wpisując wyrażenia „spełnia” lub „nie spełnia”.

W przypadku wyższych wartości niż wskazane w powyższym zestawieniu, wykonawca wpisuje oferowane wartości techniczno-użytkowe.

Jeżeli Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze wyrażenie „nie spełnia” lub gdy zaoferuje niższe wartości niż wymagane, oferta jego zostanie odrzucona jako oferta, która nie odpowiada treści SIWZ.

#### ………………………….

(podpis wykonawcy)